ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

- Τεχνικές προδιαγραφές μετεωρολογικού σταθμού

| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γενικά |  |  |  |  |
| 1 | Ποσότητα | 7 |  |  |
| 2 | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας,CE. | ΝΑΙ |  |  |
| Μονάδα καταγραφής, επεξεργασίας, απεικόνισης και αποθήκευσης δεδομένων |  |  |  |  |
| 4 | Ρυθμιζόμενη συχνότητα καταγραφής | NAI |  |  |
| 5 | Ελάχιστη συχνότητα καταγραφής (λεπτά) | 1 |  |  |
| 6 | Δυνατότητα ρύθμισης των βασικών παραμέτρων λειτουργίας: ώρα, ημερομηνία, χρήση χειμερινής/θερινής ώρας, γεωγραφική θέση και υψόμετρο απευθείας στη Μονάδα | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Υπολογιζόμενες παράμετροι: |  |  |  |
| 8 | Ατμοσφαιρική πίεση ανηγμένη στην επιφάνεια της θάλασσας | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ακρίβεια ανηγμένης πίεσης (hPa) | ≤±1. |  |  |
| 10 | Θερμοκρασία δρόσου | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ακρίβεια θερμοκρασίας δρόσου (°C) | ≤±1.0 |  |  |
| 12 | Ρυθμός βροχόπτωσης (mm/hr) | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ενσωματωμένοι διαγνωστικοί έλεγχοι ποιότητας λήψης δεδομένων με απεικόνιση των αποτελεσμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Χωρητικότητα επιτόπου (στη Μονάδα) αποθήκευσης του συνόλου των μετρούμενων και υπολογιζόμενων παραμέτρων με συχνότητα καταγραφής 10λεπτά (ημέρες) | ≥ 15 |  |  |
| 15 | Δυνατότητα επιλογής Μονάδας με δυνατότητα επικοινωνίας με τη Μονάδα Ανάγνωσης Αισθητήρων ασύρματα ή ενσύρματα | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Για ασύρματες Μονάδες, δυνατότητα επικοινωνίας με περισσότερες από μία Μονάδες Ανάγνωσης Αισθητήρων | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Δυνατότητα επιλογής Μονάδας με δυνατότητα επικοινωνίας με Η/Υ ή με μετατροπέα ethernet, μέσω θύρας RS232 | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Λογισμικό ρύθμισης των παραμέτρων λειτουργίας του σταθμού και απεικόνισης των δεδομένων σε ιστοσελίδα σε πραγματικό χρόνο (τελευταία καταγραφή) | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | +0...+50 |  |  |
| 20 | Δυνατότητα λειτουργίας με 220VAC, απευθείας ή με τροφοδοτικό, και μπαταρίες ξηρού στοιχείου | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό για χρήση της Μονάδας σε δίκτυο 220VAC (εφόσον απαιτείται) | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Μέγιστη αυτονομία Μονάδας για λειτουργία με μπαταρίες (ημέρες) | ≥ 180 |  |  |
| Μονάδα ανάγνωσης αισθητήρων |  |  |  |  |
| 23 | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -40...+60 |  |  |
| 24 | Σύνδεση αισθητήρων με προτυποποιημένα φις | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Δυνατότητα στερέωσης στο σώμα του σταθμού ή αυτόνομα σε ιστό ø1¼" | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Δυνατότητα επιλογής Μονάδας με δυνατότητα επικοινωνίας με τη Μονάδα καταγραφής, επεξεργασίας, απεικόνισης και αποθήκευσης δεδομένων ασύρματα, σε συχνότητες επιτρεπόμενες στην EE, ή ενσύρματα | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Για ασύρματες Μονάδες, δυνατότητα επικοινωνίας σε περισσότερες από μία συχνότητες με τη Μονάδα καταγραφής, επεξεργασίας, απεικόνισης και αποθήκευσης δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Για ασύρματες Μονάδες, μέγιστη δυνατή απόσταση επικοινωνίας τη Μονάδα καταγραφής, επεξεργασίας, απεικόνισης και αποθήκευσης δεδομένων (μέτρα) | ≥ 200 (απευθείας επαφή) ≥ 50 (παρεμβολή τοίχων) |  |  |
| 29 | Για ασύρματες Μονάδες, δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρίες ξηρού στοιχείου και φωτοβολταϊκό στοιχείο | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Φωτοβολταϊκό στοιχείο, εφόσον απαιτείται για τη λειτουργία της Μονάδας | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Μπαταρίες ξηρού στοιχείου, εφόσον απαιτούνται για τη λειτουργία της Μονάδας | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Για ασύρματες Μονάδες, μέγιστη αυτονομία Μονάδας για λειτουργία αποκλειστικά με μπαταρίες (ημέρες) | ≥ 180 |  |  |
| 33 | Πρόβλεψη για επιπλέον αισθητήρες ολικής και υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας | ΝΑΙ |  |  |
| Αισθητήρας ατμοσφαιρικής πίεσης |  |  |  |  |
| 34 | Κάτω όριο μέτρησης (hPa) | ≤600 |  |  |
| 35 | Άνω όριο μέτρησης (hPa) | ≥1080 |  |  |
| 36 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης (hPa) | ≤0.1 |  |  |
| 37 | Ακρίβεια μέτρησης (hPa) | ≤±1 |  |  |
| 38 | Τοποθέτηση σε προστατευμένο χώρο | NAI |  |  |
| Αισθητήρας ταχύτητας ανέμου |  |  |  |  |
| 39 | Κάτω όριο μέτρησης (m/s) | 0 |  |  |
| 40 | Άνω όριο μέτρησης (m/s) | ≥75 |  |  |
| 41 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης (m/s) | ≤0.5 |  |  |
| 42 | Ακρίβεια μέτρησης (m/s) | ≤±max(0.5, 5%) |  |  |
| 43 | Βάση στερέωσης βραχίονα στήριξης, κατάλληλη για ιστό ø1¼" | NAI |  |  |
| 44 | Καλώδιο σύνδεσης με τη Μονάδα ανάγνωσης αισθητήρων (μήκος, μέτρα) | ≥10 |  |  |
| Αισθητήρας διεύθυνσης ανέμου |  |  |  |  |
| 45 | Κάτω όριο μέτρησης (deg) | 0 |  |  |
| 46 | Άνω όριο μέτρησης (deg) | 360 |  |  |
| 48 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης (deg) | ≤1 |  |  |
| 49 | Ακρίβεια μέτρησης (deg) | ≤±5 |  |  |
| 50 | Βάση στερέωσης βραχίονα στήριξης, κατάλληλη για ιστό ø1¼" | NAI |  |  |
| 51 | Καλώδιο σύνδεσης με τη Μονάδα ανάγνωσης αισθητήρων (μήκος, μέτρα) | ≥10 |  |  |
| Αισθητήρας ύψους υετού |  |  |  |  |
| 52 | Επιφάνεια συλλογής (cm2) | ≥180 |  |  |
| 53 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης (mm) | 0.2 |  |  |
| 54 | Ακρίβεια μέτρησης για ρυθμό έως 100mm/hr (mm) | ≤±max(0.2, 4%) |  |  |
| 55 | Δυνατότητα βαθμονόμησης και μικρορρύθμισης της ευαισθησίας του αισθητήρα | NAI |  |  |
| 56 | Βάση στερέωσης κατάλληλη για ιστό ø1¼" | NAI |  |  |
| 57 | Καλώδιο σύνδεσης με τη Μονάδα ανάγνωσης αισθητήρων | NAI |  |  |
| 58 | Ενσωματωμένη φυσαλίδα οριζοντίωσης | NAI |  |  |
| 59 | Αποσπώμενη χοάνη συλλογής | NAI |  |  |
| 60 | Απωθητικό πτηνών | NAI |  |  |
| 61 | Δυνατότητα θέρμανσης του αισθητήρα για λιώσιμο τυχόν χιονιού, με ανεξάρτητη διάταξη η οποία θα ενσωματώνεται πλήρως στον σταθμό | NAI |  |  |
| Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα |  |  |  |  |
| 62 | Κάτω όριο μέτρησης (°C) | ≤-35 |  |  |
| 63 | Άνω όριο μέτρησης (°C) | ≥55 |  |  |
| 64 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης (°C) | ≤0.1 |  |  |
| 65 | Ακρίβεια μέτρησης (°C) | ≤±0.3 |  |  |
| 66 | Καλώδιο σύνδεσης με τη Μονάδα ανάγνωσης αισθητήρων (μήκος, μέτρα) | NAI |  |  |
| Αισθητήρας σχετικής υγρασίας αέρα |  |  |  |  |
| 67 | Κάτω όριο μέτρησης (%) | ≤1 |  |  |
| 68 | Άνω όριο μέτρησης (%) | 100 |  |  |
| 69 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης (%) | ≤1 |  |  |
| 70 | Ακρίβεια μέτρησης (%) | ≤±2 |  |  |
| 71 | Ολίσθηση (%ανά έτος) | <0.25% |  |  |
| 72 | Καλώδιο σύνδεσης με τη Μονάδα ανάγνωσης αισθητήρων (μήκος, μέτρα) | NAI |  |  |
| Ασπίδα ακτινοβολίας |  |  |  |  |
| 73 | Με εξαερισμό αδιάλειπτης λειτουργίας (24 ώρες την ημέρα). | NAI |  |  |
| 74 | Λειτουργία με μπαταρίες ξηρού στοιχείου και φωτοβολταϊκό στοιχείο | ΝΑΙ |  |  |
| 75 | Φωτοβολταϊκό στοιχείο | ΝΑΙ |  |  |
| 76 | Μπαταρίες ξηρού στοιχείου | ΝΑΙ |  |  |
| 77 | Μέγιστος χρόνος αδιάλειπτης λειτουργίας χωρίς αλλαγή μπαταριών (έτη) | ≥2 |  |  |
| 78 | Θέση για την τοποθέτηση αισθητήρα θερμοκρασίας ή/και υγρασίας στο εσωτερικό της ασπίδας | ΝΑΙ |  |  |
| Μετατροπέας RS232 σε ethernet |  |  |  |  |
| 79 | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -10...+50 |  |  |
| 80 | Σύνδεση με τη Μονάδα καταγραφής, επεξεργασίας, απεικόνισης και αποθήκευσης δεδομένων μέσω θύρας RS232 | ΝΑΙ |  |  |
| 81 | Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό για χρήση του μετατροπέα σε δίκτυο 220VAC (εφόσον απαιτείται) | ΝΑΙ |  |  |
| Ιστός |  |  |  |  |
| 82 | Ιστός από γαλβανιζέ σωλήνα μήκους 5m, ø1¼", συναρμολογούμενος δύο τεμαχίων, 3+3 αντηρίδες (στερέωση στα 2μ και στα 4μ) από γαλβανιζέ συρματόσκοινο ø5mm πλήρεις με τον εξοπλισμό και τα αγκύρια τους, βάση στήριξης ιστού στο έδαφος ή/και σε τσιμέντο/τοίχο (κατ' επιλογήν του αναδόχου) με δυνατότητα ανάκλισης. Επιπροσθέτως απαιτείται μια προέκταση σχήματος Π, με σωλήνα ø1¼", ύψους 70 cm και πλάτους 50 cm η οποία θα στερεώνεται επί του ιστού με ειδικά στηρίγματα ώστε να μπορεί να μεταβληθεί η θέση στερέωσης επί του ιστού. | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση |  |  |  |  |
| 83 | Συνολική εγγύηση σταθμού από τον κατασκευαστή | ≥ 1 έτος |  |  |
| 84 | Εγγύηση ιστού από τον προμηθευτή | ≥ 2έτη |  |  |

- Τεχνικές προδιαγραφές ασπίδας ακτινοβολίας (Κλωβός Προστασίας)

|  | Ασπίδα ακτινοβολίας | Απαίτηση | Απάντηση | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ποσότητα | 7 |  |  |
| 2 | Με εξαερισμό αδιάλειπτης λειτουργίας (24 ώρες την ημέρα). | NAI |  |  |
| 3 | Λειτουργία με μπαταρίες ξηρού στοιχείου και φωτοβολταϊκό στοιχείο | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Φωτοβολταϊκό στοιχείο | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μπαταρίες ξηρού στοιχείου | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Μέγιστος χρόνος αδιάλειπτης λειτουργίας χωρίς αλλαγή μπαταριών (έτη) | ≥2 |  |  |
| 7 | Θέση για την τοποθέτηση αισθητήρα θερμοκρασίας ή/και υγρασίας στο εσωτερικό της ασπίδας | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Βάση στερέωσης σε ιστό | ΝΑΙ |  |  |

- Τεχνικές προδιαγραφές τηλεμετρικού σταθμήμετρου

| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Καταγραφικό |  |  |  |
| 1 | Ποσότητα | 2 |  |  |
| 2 | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ασύρματη συμπαγής τηλεμετρική μονάδα με ενσωματωμένο πομποδέκτη GSM. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να έχει μεταλλικό περίβλημα IP 65 και IP 67. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Οι συνδέσεις με τους αισθητήρες γίνονται μέσω εξωτερικών στεγανών συνδέσμων | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Χαμηλή κατανάλωση ισχύος, δίνοντας αυτονομία χωρίς συλλέκτη για τουλάχιστον 15 ημέρες | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να διαθέτει εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας της μονάδας. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να διαθέτει > 8 αναλογικές εισόδους (είσοδοι τάσης) | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να διαθέτει > 2 μετρητές παλμών. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να διαθέτει > 2 ψηφιακές εισόδους – εξόδους. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Δυνατότητα αναβάθμισης του firmware τηλεμετρικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να διαθέτει ενσωματωμένο modem κινητής τηλεφωνίας | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου φόρτισης της μπαταρίας | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Θερμοκρασία λειτουργίας -30˚C έως 65˚C | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Να διαθέτει ανεξάρτητο ηλιακό συλλέκτη, μονοκρυσταλλικού τύπου και διαστάσεων < 25 Χ 25cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αισθητήρας στάθμης |  |  |  |
| 17 | Ποσότητα | 2 |  |  |
| 18 | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Να είναι Radar και όχι υπέρηχος | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Εύρος μέτρησης τουλάχιστον 20m | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Ακρίβεια ±2 mm τουλάχιστον στην περιοχή από 1.5m έως 20m | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Να διαθέτει ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Γωνία δέσμης ≤ 10˚ | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Να διαθέτει έξοδο SDI 12 για την σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Να διαθέτει πόρτα RS-232 για σύνδεση με υπολογιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Να μπορεί να δεχθεί ψηφιακή οθόνη για επιτόπου ένδειξη των μετρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Ο αισθητήρας αυτόματα να βελτιστοποιεί την μέτρηση, λαμβάνοντας μετρήσεις με ταχύτητα 1Hz για χρονικό διάστημα επιλογής του χρήστη, στην συνέχεια υπολογισμός της σταθερής απόκλισης τιμών, στην συνέχεια υπολογισμός των άνω και κάτω ορίων για τις ακραίες τιμές, στην συνέχεια αφαίρεση των τιμών εκτός των παραπάνω ορίων, τέλος υπολογισμός του μέσου όρου και της σταθερής απόκλισης, από τις απομένουσες τιμές | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Προστασία ΝΕΜΑ 4χ | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Κατανάλωση < 15mA | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Να διαθέτει μηχανισμό τοποθέτησης και μεταλλικό (ανοξείδωτο, ή γαλβανισμένο) βραχίονα τοποθέτησης μήκους 1.5 μέτρων |  |  |  |
|  | Σύστημα τροφοδοσίας του αισθητήρα στάθμης |  |  |  |
| 31 | Ποσότητα | 2 |  |  |
| 32 | Ηλιακός συλλέκτης 10 Watt | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Επαναφορτιζόμενη μπαταριά | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Ψηφιακός φορτιστής για την μπαταρία | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Στεγανό ερμάριο για όλα τα ηλεκτρονικά | ΝΑΙ |  |  |

- Ολοκληρωμένο τηλεμετρικό σύστημα μέτρησης αέριων ρύπων

| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ποσότητα | 2 |  |  |
| 2 | Θα διαθέτει κατάλληλο ερμάριο προστασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Θα λειτουργεί με 220 V. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Στο κόστος θα περιλαμβάνονται όλα τα υλικά εγκατάστασης και η εγκατάσταση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μονάδα τηλεμετρίας |  |  |  |
| 5 | Θα μεταδίδει τα δεδομένα μέσω κινητής τηλεφωνίας. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο modem κινητής τηλεφωνίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Θα πρέπει να διαθέτει εισόδους για τουλάχιστον 6 αναλογικούς αισθητήρες. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Θα πρέπει να δέεται σειριακούς αισθητήρες SDI12 και modbus. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Θα πρέπει να διαθέτει ψηφιακή οθόνη για επιτόπου ενδείξεις των μετρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αισθητήρας PM10 |  |  |  |
| 9 | Ποσότητα | 2 |  |  |
| 10 | Να διαθέτει φίλτρο εισαγωγής αέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να μετρά PM2.5 και PM10. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Εύρος μέτρησης 0…1000 μg/m3 (για κάθε ένα από τα παραπάνω). | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Σφάλμα γραμμικότητας, < 5%. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Επαναληψιμότητα, < 3%. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αισθητήρας ΝΟ2 |  |  |  |
| 15 | Να διαθέτει αποσπώμενη κεφαλή μέτρησης | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Να είναι τύπου fan aspirated | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Περιοχή μέτρησης 0-1 ppm | ΝΑΙ |  |  |